# 第一部分：全覆盖默写题目卷（无答案）

## 一、 基础填空与概念辨析

3.  **【填空】** 主成分分析（PCA）中，前__3__个成分就包含了大部分信息。

4.  **【填空】** HSI颜色空间中，H是__色调__，S是__饱和度__，__色度_包含了这两个。

5.  **【填空】** 地球的主要辐射源是__太阳__。

6.  **【辨析】** 散射和吸收的不同之处？散射只改变入射光的方向，而不能转化为内能

7.  **【填空】** ___大气的吸收和散射  大气影响 _是太阳辐射衰减的主要原因。

8.  **【填空】** 散射主要发生在__可见光__区。

9.  **【填空】** 距离地面越高，折射率越__小__（大/小）。

10. **【填空】** __物体的辐射和反射波谱__是遥感技术的物理基础。

## 二、 遥感系统与定义 (ZY1)

11. **【默写】** 遥感的**广义定义**。

一切非接触的，远距离探测技术，包括对电磁场，力场，机械波（声波，地震波）等的探测

12. **【默写】** 遥感的**狭义定义**。 从远处对地物进行探测感知，即不直接接触物体，从远处通过传感器目标的电磁波信息，经过信息处理，判断分析出目标地物的属性，特征及其变化

13. **【默写】** **遥感技术系统**的定义。从地面到空中直至太空，从信息收集，存储，传输到分析判断，处理应用的全链路技术系统。

14. **【列举】** 遥感技术系统的5个组成部分。信息源，信息获取，信息接收，信息处理，信息应用

15. **【简答】** 什么是遥感信息源？一切能反射，发射，吸收散射电磁波信号的物体，都是遥感信息源

16. **【填空】** 信息获取主要由搭建在遥感平台上的__传感器__获取。

17. **【分类】** 遥感平台按高度分为哪三类？对应的通常高度是多少？地面，航空，航天。0-50m,80km,35800km

18. **【数据】** 地球静止卫星轨道高度是多少？低轨、中轨、高轨卫星的高度范围？36000km 150-200km 300-1500km 35800km

19. **【定义】** **传感器**的定义。接收和记录目标地物电磁波信息的仪器

20. **【分类】** 传感器按特点分为哪三类？按成像模式分为哪三类？按原理分为哪两类？特点：摄影，扫描，雷达；成像模式：可见光，红外，高光谱；原理：扫描和摄影

21. **【简述】** 遥感成像模型。太阳辐射经过大气层达到地面，一部分与地面发生作用后反射，再次经过大气达到传感器，传感器记录下这部分能量，传输给地面，进行信息处理最后应用。

22. **【填空】** 遥感信息接收由__卫星地面接收站__完成。

23. **【简答】** 什么是主动遥感？什么是被动遥感？传感器从遥感平台上主动发射电磁波，接收目标地物反射或辐射回来的电磁波；传感器不从遥感平台上主动发射电磁波，而是接收目标地物反射和辐射其他能量源的电磁波

摄影：利用成像设备获取地物影像的技术

24. **【简答】** 摄影成像与数字摄影的区别？传统的摄影利用光学镜头和放置在焦平面上的感光胶片获取物体影像，数字摄影利用放置在焦平面上的光敏元件，经过光电转换后，以数字信号的形式获取物体影像

25. **【定义】** 什么是像点位移？像点在像片上移动

26. **【定义】** 扫描成像的原理？依靠探测元件和扫描镜，对目标地物以瞬时视场为单位进行逐点，逐行的扫描采样，以得到目标地物的电磁辐射特性信息，形成一定波段的图像。

27. **【默写】** **空间分辨率**、**光谱分辨率**、**辐射分辨率**、**时间分辨率**的定义。

空间分辨率是影像上最小单元对应的地面面积

光谱分辨率是传感器在接收目标地物的电磁波信息时，能够分辨的最小波段间隔

辐射分辨率是传感器在接收目标地物的电磁波信息时，能够分辨的最小辐射度辐射能量差

时间分辨率：对同一地点采样的最小时间间隔

28. **【公式】** 空间分辨率/比例尺相关的公式（Rg, Rs, f, H）。Rg= Rs*f/H

29. **【定义】** **智能解译**的定义。以计算机系统为基础，应用模式识别和人工智能， 根据遥感图像的特征信息，结合专家知识库已知目标地物的解译经验和成像规律，进行分析和推理，实现对遥感图像的理解和解译。

30. **【列举】** 遥感的7个特点。大面积同时观测，时效性，多波段性，多时相性，数据综合性和对比性，经济性，局限性

【补充】信息处理：运用获取的遥感信息，进行校正，增强，信息提取的过程

## 三、 电磁波与物理原理 (Z2)

31. **【原理】** 电磁波是如何产生的？电磁震荡进入空间，变化的磁场 产生涡流电场，变化的电场产生涡流磁场，使得电磁震荡在空间中运动起来。

32. **【定义】** 什么是电磁辐射？电磁波在空间中沿直线传播

33. **【默写】** **电磁波谱**的定义。电磁波按照真空中的波长或频率，递增或递减得到

34. **【定义】** 请解释以下辐射度量名词：

*   辐射通量：单位时间内某一面积上通过的辐射能量

*   辐射通量密度：单位时间内通过单位面积的辐射能量

*   辐照度：被辐射物体表面单位面积的辐射通量

*   辐射出射度：辐射源物体表面单位面积的辐射通量

*   辐照亮度：假设有一个能量源，呈面状向外辐射的能量强度随方向而变化，在单位投影上，单位，某一方向上， 单位投影面积，单位立体角内的辐射通量

- **【定义】** 什么是**绝对黑体**？什么是**灰体**？

- 任意波段的电磁波都能吸收的物体；虽然吸收率小于1，但是吸收率不随波长变化而变化

- **【辨析】** 地物辐射波谱 vs 地物反射波谱。

- 地物辐射强度随波长的分布，地物反射强度或者反射率随波长的分布

37. **【定义】** 什么是太阳常数？在距离太阳一个天文单位的地方，垂直于太阳辐射方向上单位面积通过的辐射通量

38. **【定义】** 什么是**大气窗口**？大气衰减作用较轻，透射率较高的波段

0.3-1.3微米可见光波段，1.5-1.8微米近红外，2-3.5微米中红外，3.5-5.5微米中红外，8-14微米远红外，0.8-2.5cm微波

39. **【定义】** 什么是镜面反射？什么是漫反射？

符合反射规律，反射角等于入射角，只有在反射方向上才能观察到光线。

向各个方向上的能量是一致的

40. **【定义】** 什么是大气表观反射率？什么是地表反射率？

经过辐射校正但没有经过几何校正的反射率

是大气表观反射率经过几何校正得到的

## 四、 误差与校正处理 (Y2)

- **【分类】** 辐射误差包括哪三类？几何误差包括哪四类？

- 太阳辐射，大气辐射，传感器辐射

- 遥感平台的状态变换，地球自转，大气折射，地球表面曲率

- **【定义】** 什么是太阳高度角？什么是太阳方位角

- 太阳光线方向与当地地平面的夹角

- 太阳光线投影方向与当地子午线的夹角

- **【定义】** 什么是程辐射？

- 传感器额外接收到的来自大气散射和大气自身辐射的能量

44. **【分类】** 大气散射的三种类型（瑞利、米氏、非选择性）是根据什么区分的？

45. **【列举】** 大气中吸收太阳辐射的主要气体有哪些？

水蒸气，二氧化碳，臭氧

46. **【填空】** 传感器辐射误差校正中，光学镜头非均匀性采用__cos^4__校正。

47. **【定义】** 什么是**辐射定标**？

数字量化值和辐射亮度值之间的定量关系

- **【流程】** **几何校正的完整流程**（7步）。

- 确认工作范围，输入图像，图像配准，坐标变换，重采样，精度评估，符合要求，

- **【细节】** 配准步骤中，Sift/关键点检测的具体步骤有哪些？（5步）

- 尺度极值检测，精确关键点定位，关键点主方向生成，关键点描述子生成，根据描述子欧式距离进行配准

50. **【填空】** 仿射变换允许图形__旋转任意倾斜__和__沿两个方向伸缩变换__。

51. **【填空】** 多项式纠正方程中，N=2需多少控制点？N=3需多少？ 6 10

52. **【解释】** 重采样包括哪两种变换？直接采样和间接采样

53. **【对比】** 三种重采样方法（最近邻、双线性、三次卷积）的特点及优势分析数值。

32 121 21

## 五、 图像增强与处理 (Y3, Z6, Z4)

54. **【填空】** 模拟信号数字化最重要的两步是__采样__和__量化__。采样包括__空间__采样和__波谱__采样。量化是__每一个离散灰度值整数化__。

55. **【简答】** 直方图均衡化的基本思想。

对图像进行非线性拉伸，重新分配图像像元灰度值。

56. **【分类】** 目视增强的三种合成方式（真彩色、假彩色、伪彩色）定义。

真彩色：用接近红绿蓝三个波段的光谱进行RGB合成作为合成图像的RGB分量，最接近地物真实的颜色

假彩色：用任意三个波段的光谱进行合成所选择的波段应该从地物的光谱特征出发，不同的波段合成方式，用来突出不同的地物信息。

伪彩色：对单通道每一个灰度值都对应彩色地图上的一个颜色

单通道图像，但每一个灰度值都对应颜色空间中的一种颜色，形成彩色效果。

- **【列举】** 空间滤波中，平滑滤波器有哪些？锐化一阶滤波器有哪些？锐化二阶滤波器有哪些？

均值，中值，sobel，robert，prewitt，；laplace

58. **【对比】** 频率滤波中，低通和高通滤波器常用的方法（巴特沃斯 vs 指数）及优缺点。

59. **【分类】** 图像融合的三个级别及各自优缺点。

60. **【填空】** 遥感图像存储格式包括BSQ, _BIP___, __BIL__。

61. **【填空】** 互补色：红对__青色__，绿对__品红__，蓝对__黄__。

62. **【填空】** 图像运算中，差值运算用于____，比值运算用于____。

## 六、 图像分类与解译 (Y4, Y5)

63. **【定义】** 图像分类的定义。

64. **【流程】** **有监督场景分类**的基本过程。

65. **【指标】** 分类评价指标OA, R, P, Kappa分别代表什么？

66. **【列举】** 局部特征描述子有哪些（LBP, Gabor, HOG, SIFT）？LBP的特点？

67. **【算法】** 支持向量机（SVM）在不同情况下的处理（线性可分、不可分、多类）。

68. **【填空】** 深度学习整体框架：____+____+____。

69. **【算法】** 图像分割的方法分类：

*   基于像素：____

*   基于边缘：____

*   基于区域：____, ____, ____

70. **【流程】** 深度学习分割的整体框架。

71. **【公式】** 平均交并比（IoU）的计算逻辑。

## 七、 目标检测与地物特征 (Y7, Z7, ZY8)

72. **【定义】** 目标检测定义。

73. **【算法】** VJ算法的三个关键技术。

74. **【算法】** 高光谱目标检测的核心是什么？FIR是什么？

75. **【定义】** 什么是混合像元？什么是正像素？

一个像元中只包含一种地物——正像元，一个像元中包含不只一种地物

76. **【指标】** 目标检测评价指标（P, R, F1, 虚警率, FPS）的含义。

77. **【特征】** **植被**的光谱特征？病虫害后的变化？

78. **【特征】** **水体**反射率整体特点？蓝绿光透射率及作用？影响水体光谱的因素？

79. **【特征】** **岩性识别**：浅色调对应反射率___高_，深色调对应反射率__低__。

80. **【特征】** **沉积岩**的最大影像特征是_成层性___。

81. **【特征】** **洪积扇**形成于哪里？形状如何？沟口，颗粒小的呈扇形，颗粒大的呈锥形

82. **【特征】** **岩浆岩**（酸性/基性）的色调与形态特征。

酸性：浅、圆形椭圆形和多边形，基性：深

- **【应用】** 海洋遥感、气象遥感、Landsat轨道的特点？

- 海洋：需要高空，空间遥感平台，覆盖面积大，微波遥感为主

- 气象：低、高轨道，覆盖面积大，短周期观测，资源来源连续

- Landsat：中等高度轨道，近圆形轨道，近极地轨道，可重复轨道

## 八、 3S技术 (ZY8)

84. **【填空】** 3S是指_RS___、__GIS__、__GPS__。

85. **【地位】** __GIS__是3S技术的核心和枢纽。

有了GIS，就可以把RS和GPS获取的信息以及从其他方式获取的信息，利用空间位置进行关联，统一管理、统一使用

- **【默写】** **GIS（地理信息系统）**的定义。

- 在计算机软硬件的支持下，应用地理信息科学和系统工程理论，科学分析和综合管理的技术系统，提供管理，模拟，决策规划，预测预报等各种任务所需要的信息的技术系统

- **【功能】** GIS的四大功能。

- 地理信息数据管理功能，地理信息数据采集分析功能，空间分析和属性分析功能，地理信息可视化功能

- **【功能】** GPS的主要功能。

- 精确的定位功能，准确的定时和测速能力

89. **【关联】** GIS利用__空间位置__将遥感和GPS产生的信息进行关联。

【补充】GPS的定义：（全球定位系统）空间定位系统是利用多颗导航卫星的电磁波信号，对地球表面某一地面进行定位，报时，或对运动物体进行导航的技术系统

组成：导航卫星，测控站，用户接收机

---

---

# 第二部分：全覆盖默写答案卷

## 一、 基础填空与概念辨析

1.  **航空遥感**（空中）。

2.  地面，航空，航天。

3.  三。

4.  色调；饱和度；色度。

5.  太阳。

6.  散射改变辐射**方向**，吸收改变辐射**能量**。

7.  **散射和吸收**（大气影响）。

8.  大气。

9.  **小**（密度越低折射率越小）。

10. **电磁波**。

## 二、 遥感系统与定义 (ZY1)

11. **广义定义**：一切**非接触**的，远距离探测技术，包含对电磁场，力场，机械波（地震波，声波）等的探测。

12. **狭义定义**：从远处**探测感知物体**，即不直接接触目标地物，从远处通过（探测仪器）接收来自目标地物的**电磁波信息**，（经过信息处理），判别目标地物的属性、特性及其变化的综合性探测技术。

13. **技术系统**：是一个从地面到空中直至太空，从信息**收集，存储，传输到分析判断，处理，应用**的**全链路**技术系统。

14. 信息源 + 信息获取 + 信息接收 + 信息处理 + 信息应用。

15. 任何地物都可以发射、反射和吸收电磁波信号，都是遥感信息源。

16. 传感器。

17. 地面（0-50m）、航空（80km以下）、航天（太空）。

18. 静止卫星：36000km。低轨：150-300km；中轨：300-1500km；高轨：35800km。

19. 接收和记录地物电磁波特征的仪器。

20. 特点分类：摄影、扫描、雷达。成像模式：可见光、红外、高光谱。原理分类：摄影、扫描。

21. 太阳辐射经过大气层达到地面，一部分与地面发生作用反射，再次经过大气层，达到传感器，传感器记录这部分能量并传回地面。

22. 卫星地面接收站。

23. **主动**：传感器主动发射电磁波并接收反射/辐射波；**被动**：不发射，只接收反射或辐射其他能量源的电磁波。

24. 传统摄影靠光学镜头和胶片；数字摄影通过光敏元件经光电转换以数字信号记录。

25. 地形起伏引起比例尺变化和点位在像片上位置移动。

26. 依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行逐点、逐行采样。

27. **空间分辨率**：影像最小单元所代表的地面面积。**光谱分辨率**：能分辨的最小波长间距。**辐射分辨率**：能够分辨的最小辐射度差。**时间分辨率**：对同一地点进行采样的时间间隔。

28. 比例尺=f/H；Rg = Rs * (H/f) （Rg地面分辨率，Rs系统分辨率）。

29. 以计算机系统为支撑环境，利用模式识别与人工智能等技术，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成遥感图像的解译。

30. 大面积同时观测，时效性，多波段性，多时相性，数据综合性和可比性，经济性，局限性。

## 三、 电磁波与物理原理 (Z2)

31. 变化的磁场激发涡流电场，变化的电场激发涡流磁场，电磁震荡在空间传播。

32. 电磁波沿直线传播。

33. 由电磁波按照真空中传播的波长或者频率，递增或递减排列得到。

34. **通量**：单位时间通过某一面积的辐射能量。**通量密度**：单位时间通过单位面积的辐射能量。**辐照度**：被辐射物体表面上单位面积的辐射通量。**辐射出射度**：辐射源物体表面上单位面积的辐射通量。**辐照亮度**：某一方向上，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量。

35. **绝对黑体**：对任意波长电磁辐射完全吸收。**灰体**：吸收率小于1，不随波长/方向变化。

36. 辐射波谱是辐射强度随波长分布；反射波谱是反射强度/反射率随波长分布。

37. 指不受大气影响，在距离太阳一个天文单位区域内，垂直于太阳辐射方向上单位面积的太阳辐射能量。

38. 大气衰减作用较轻，透射率较高的波段。

39. **镜面反射**：反射角=入射角，仅在反射方向接收。**漫反射**：各个方向能量一致。

40. **表观反射率**：大气层外接收的反射率（经辐射校正，无几何校正）。**地表反射率**：经几何校正的大气表观反射率。

## 四、 误差与校正处理 (Y2)

41. **辐射误差**：太阳辐射误差、大气辐射误差、传感器辐射误差。**几何误差**：遥感平台状态变化、大气折射、地球自转、地球表面曲率。

42. **太阳高度角**：光线与地平面夹角。**太阳方位角**：光线在地平面投影与子午线夹角。

43. 传感器额外接收的来自大气散射和自身辐射的能量。

44. 根据粒子直径与波长的关系：瑞利（粒子<<波长），米氏（粒子≈波长），非选择性（粒子>>波长）。

45. 水蒸汽、二氧化碳、臭氧。

46. cos^4θ。

47. 建立数字量化值与其对应的辐射亮度值之间的定量关系。

48. 确定工作范围 -> 输入图像 -> 几何配准 -> 坐标变换 -> 重采样 -> 精度评估 -> 符合要求。

49. 尺度空间极值检测 -> 精确关键点定位 -> 关键点主方向生成 -> 关键点描述子生成 -> 比较描述子欧氏距离进行配准。

50. 任意倾斜；任意伸缩。

51. N=2需6个；N=3需10个。

52. 像素位置变换；像素值变换。

53. **最近邻法**（四舍五入，优势-32）；**双线性内插法**（优势121）；**三次卷积内插法**（优势21）。

## 五、 图像增强与处理

54. 采样、量化。空间、波谱。对每个离散的灰度值进行整数化。

55. 对图像进行非线性拉伸，重新分配图像像元灰度值。

56. **真彩色**：RGB分量接近红绿蓝波段。**假彩色**：突出地物特征，不同波段合成。**伪彩色**：单通道图像，灰度值对应颜色空间某种颜色。

57. **平滑**：中值，均值。**锐化一阶**：Robert, Sobel, Prewitt, Isotropic。**锐化二阶**：Laplace。

58. 巴特沃斯（效果好）、指数（无振铃）。低通（巴特沃斯+指数），高通（同上）。

59. **像素级**（HSI变换，低水平，光谱退化）；**特征级**（稀疏表示，中等水平，高分辨率，避免重采样）；**决策级**（特征提取识别后，高水平，容错好，代价高）。

60. BIP, BIL。

61. 青

# 第一部分：全覆盖默写题目卷（无答案）

## 一、 基础填空与概念辨析

3.  **【填空】** 主成分分析（PCA）中，前____个成分就包含了大部分信息。

4.  **【填空】** HSI颜色空间中，H是____，S是____，____包含了这两个。

5.  **【填空】** 地球的主要辐射源是____。

6.  **【辨析】** 散射和吸收的不同之处？

7.  **【填空】** ____是太阳辐射衰减的主要原因。

8.  **【填空】** 散射主要发生在____区。

9.  **【填空】** 距离地面越高，折射率越____（大/小）。

10. **【填空】** ____是遥感技术的物理基础。

## 二、 遥感系统与定义 (ZY1)

11. **【默写】** 遥感的**广义定义**。

12. **【默写】** 遥感的**狭义定义**。

13. **【默写】** **遥感技术系统**的定义（全链路）。

14. **【列举】** 遥感技术系统的5个组成部分。

15. **【简答】** 什么是遥感信息源？

16. **【填空】** 信息获取主要由搭建在遥感平台上的____获取。

17. **【分类】** 遥感平台按高度分为哪三类？对应的通常高度是多少？

18. **【数据】** 地球静止卫星轨道高度是多少？低轨、中轨、高轨卫星的高度范围？

19. **【定义】** **传感器**的定义。

20. **【分类】** 传感器按特点分为哪三类？按成像模式分为哪三类？按原理分为哪两类？

21. **【简述】** 遥感成像模型（遥感数据获取的过程）。

22. **【填空】** 遥感信息接收由____完成。

23. **【简答】** 什么是主动遥感？什么是被动遥感？

24. **【简答】** 摄影成像与数字摄影的区别？

25. **【定义】** 什么是像点位移？

26. **【定义】** 扫描成像的原理？

27. **【默写】** **空间分辨率**、**光谱分辨率**、**辐射分辨率**、**时间分辨率**的定义。

28. **【公式】** 空间分辨率/比例尺相关的公式（Rg, Rs, f, H）。

29. **【定义】** **智能解译**的定义。

30. **【列举】** 遥感的7个特点。

## 三、 电磁波与物理原理 (Z2)

31. **【原理】** 电磁波是如何产生的？

32. **【定义】** 什么是电磁辐射？

33. **【默写】** **电磁波谱**的定义。

34. **【定义】** 请解释以下辐射度量名词：

*   辐射通量

*   辐射通量密度

*   辐照度

*   辐射出射度

*   辐照亮度

35. **【定义】** 什么是**绝对黑体**？什么是**灰体**？

36. **【辨析】** 地物辐射波谱 vs 地物反射波谱。

37. **【定义】** 什么是太阳常数？

38. **【定义】** 什么是**大气窗口**？

39. **【定义】** 什么是镜面反射？什么是漫反射？

40. **【定义】** 什么是大气表观反射率？什么是地表反射率？

## 四、 误差与校正处理 (Y2)

41. **【分类】** 辐射误差包括哪三类？几何误差包括哪四类？

42. **【定义】** 什么是太阳高度角？什么是太阳方位角？

43. **【定义】** 什么是程辐射？

44. **【分类】** 大气散射的三种类型（瑞利、米氏、非选择性）是根据什么区分的？

45. **【列举】** 大气中吸收太阳辐射的主要气体有哪些？

46. **【填空】** 传感器辐射误差校正中，光学镜头非均匀性采用____校正。

47. **【定义】** 什么是**辐射定标**？

48. **【流程】** **几何校正的完整流程**（8步）。

49. **【细节】** 配准步骤中，Sift/关键点检测的具体步骤有哪些？（5步）

50. **【填空】** 仿射变换允许图形____和____。

51. **【填空】** 多项式纠正方程中，N=2需多少控制点？N=3需多少？

52. **【解释】** 重采样包括哪两种变换？

53. **【对比】** 三种重采样方法（最近邻、双线性、三次卷积）的特点及优势分析数值。

## 五、 图像增强与处理 (Y3, Z6, Z4)

54. **【填空】** 模拟信号数字化最重要的两步是____和____。采样包括____采样和____采样。量化是____。

55. **【简答】** 直方图均衡化的基本思想。

56. **【分类】** 目视增强的三种合成方式（真彩色、假彩色、伪彩色）定义。

57. **【列举】** 空间滤波中，平滑滤波器有哪些？锐化一阶滤波器有哪些？锐化二阶滤波器有哪些？

58. **【对比】** 频率滤波中，低通和高通滤波器常用的方法（巴特沃斯 vs 指数）及优缺点。

59. **【分类】** 图像融合的三个级别及各自优缺点。

60. **【填空】** 遥感图像存储格式包括BSQ, ____, ____。

61. **【填空】** 互补色：红对____，绿对____，蓝对____。

62. **【填空】** 图像运算中，差值运算用于____，比值运算用于____。

## 六、 图像分类与解译 (Y4, Y5)

63. **【定义】** 图像分类的定义。

64. **【流程】** **有监督场景分类**的基本过程。

65. **【指标】** 分类评价指标OA, R, P, Kappa分别代表什么？

66. **【列举】** 局部特征描述子有哪些（LBP, Gabor, HOG, SIFT）？LBP的特点？

67. **【算法】** 支持向量机（SVM）在不同情况下的处理（线性可分、不可分、多类）。

68. **【填空】** 深度学习整体框架：____+____+____。

69. **【算法】** 图像分割的方法分类：

*   基于像素：____

*   基于边缘：____

*   基于区域：____, ____, ____

70. **【流程】** 深度学习分割的整体框架。

71. **【公式】** 平均交并比（IoU）的计算逻辑。

## 七、 目标检测与地物特征 (Y7, Z7, ZY8)

72. **【定义】** 目标检测定义。

73. **【算法】** VJ算法的三个关键技术。

74. **【算法】** 高光谱目标检测的核心是什么？FIR是什么？

75. **【定义】** 什么是混合像元？什么是正像素？

76. **【指标】** 目标检测评价指标（P, R, F1, 虚警率, FPS）的含义。

77. **【特征】** **植被**的光谱特征？病虫害后的变化？

78. **【特征】** **水体**反射率整体特点？蓝绿光透射率及作用？影响水体光谱的因素？

79. **【特征】** **岩性识别**：浅色调对应反射率____，深色调对应反射率____。

80. **【特征】** **沉积岩**的最大影像特征是____。

81. **【特征】** **洪积扇**形成于哪里？形状如何？

82. **【特征】** **岩浆岩**（酸性/基性）的色调与形态特征。

83. **【应用】** 海洋遥感、气象遥感、Landsat轨道的特点？

## 八、 3S技术 (ZY8)

84. **【填空】** 3S是指____、____、____。

85. **【地位】** ____是3S技术的核心和枢纽。

86. **【默写】** **GIS（地理信息系统）**的定义。

87. **【功能】** GIS的四大功能。

88. **【功能】** GPS的主要功能。

89. **【关联】** GIS利用____将遥感和GPS产生的信息进行关联。

---

---

# 第二部分：全覆盖默写答案卷

## 一、 基础填空与概念辨析

1.  **航空遥感**（空中）。

2.  地面，航空，航天。

3.  三。

4.  色调；饱和度；色度。

5.  太阳。

6.  散射改变辐射**方向**，吸收改变辐射**能量**。

7.  **散射和吸收**（大气影响）。

8.  大气。

9.  **小**（密度越低折射率越小）。

10. **电磁波**。

## 二、 遥感系统与定义 (ZY1)

11. **广义定义**：一切**非接触**的，远距离探测技术，包含对电磁场，力场，机械波（地震波，声波）等的探测。

12. **狭义定义**：从远处**探测感知物体**，即不直接接触目标地物，从远处通过（探测仪器）接收来自目标地物的**电磁波信息**，（经过信息处理），判别目标地物的属性、特性及其变化的综合性探测技术。

13. **技术系统**：是一个从地面到空中直至太空，从信息**收集，存储，传输到分析判断，处理，应用**的**全链路**技术系统。

14. 信息源 + 信息获取 + 信息接收 + 信息处理 + 信息应用。

15. 任何地物都可以发射、反射和吸收电磁波信号，都是遥感信息源。

16. 传感器。

17. 地面（0-50m）、航空（80km以下）、航天（太空）。

18. 静止卫星：36000km。低轨：150-300km；中轨：300-1500km；高轨：35800km。

19. 接收和记录地物电磁波特征的仪器。

20. 特点分类：摄影、扫描、雷达。成像模式：可见光、红外、高光谱。原理分类：摄影、扫描。

21. 太阳辐射经过大气层达到地面，一部分与地面发生作用反射，再次经过大气层，达到传感器，传感器记录这部分能量并传回地面。

22. 卫星地面接收站。

23. **主动**：传感器主动发射电磁波并接收反射/辐射波；**被动**：不发射，只接收反射或辐射其他能量源的电磁波。

24. 传统摄影靠光学镜头和胶片；数字摄影通过光敏元件经光电转换以数字信号记录。

25. 地形起伏引起比例尺变化和点位在像片上位置移动。

26. 依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行逐点、逐行采样。

27. **空间分辨率**：影像最小单元所代表的地面面积。**光谱分辨率**：能分辨的最小波长间距。**辐射分辨率**：能够分辨的最小辐射度差。**时间分辨率**：对同一地点进行采样的时间间隔。

28. 比例尺=f/H；Rg = Rs * (H/f) （Rg地面分辨率，Rs系统分辨率）。

29. 以计算机系统为支撑环境，利用模式识别与人工智能等技术，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成遥感图像的解译。

30. 大面积同时观测，时效性，多波段性，多时相性，数据综合性和可比性，经济性，局限性。

## 三、 电磁波与物理原理 (Z2)

31. 变化的磁场激发涡流电场，变化的电场激发涡流磁场，电磁震荡在空间传播。

32. 电磁波沿直线传播。

33. 由电磁波按照真空中传播的波长或者频率，递增或递减排列得到。

34. **通量**：单位时间通过某一面积的辐射能量。**通量密度**：单位时间通过单位面积的辐射能量。**辐照度**：被辐射物体表面上单位面积的辐射通量。**辐射出射度**：辐射源物体表面上单位面积的辐射通量。**辐照亮度**：某一方向上，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量。

35. **绝对黑体**：对任意波长电磁辐射完全吸收。**灰体**：吸收率小于1，不随波长/方向变化。

36. 辐射波谱是辐射强度随波长分布；反射波谱是反射强度/反射率随波长分布。

37. 指不受大气影响，在距离太阳一个天文单位区域内，垂直于太阳辐射方向上单位面积的太阳辐射能量。

38. 大气衰减作用较轻，透射率较高的波段。

39. **镜面反射**：反射角=入射角，仅在反射方向接收。**漫反射**：各个方向能量一致。

40. **表观反射率**：大气层外接收的反射率（经辐射校正，无几何校正）。**地表反射率**：经几何校正的大气表观反射率。

## 四、 误差与校正处理 (Y2)

41. **辐射误差**：太阳辐射误差、大气辐射误差、传感器辐射误差。**几何误差**：遥感平台状态变化、大气折射、地球自转、地球表面曲率。

42. **太阳高度角**：光线与地平面夹角。**太阳方位角**：光线在地平面投影与子午线夹角。

43. 传感器额外接收的来自大气散射和自身辐射的能量。

44. 根据粒子直径与波长的关系：瑞利（粒子<<波长），米氏（粒子≈波长），非选择性（粒子>>波长）。

45. 水蒸汽、二氧化碳、臭氧。

46. cos^4θ。

47. 建立数字量化值与其对应的辐射亮度值之间的定量关系。

48. 确定工作范围 -> 输入图像 -> 几何配准 -> 坐标变换 -> 重采样 -> 精度评估 -> 符合要求。

49. 尺度空间极值检测 -> 精确关键点定位 -> 关键点主方向生成 -> 关键点描述子生成 -> 比较描述子欧氏距离进行配准。

50. 任意倾斜；任意伸缩。

51. N=2需6个；N=3需10个。

52. 像素位置变换；像素值变换。

53. **最近邻法**（四舍五入，优势-32）；**双线性内插法**（优势121）；**三次卷积内插法**（优势21）。

## 五、 图像增强与处理

54. 采样、量化。空间、波谱。对每个离散的灰度值进行整数化。

55. 对图像进行非线性拉伸，重新分配图像像元灰度值。

56. **真彩色**：RGB分量接近红绿蓝波段。**假彩色**：突出地物特征，不同波段合成。**伪彩色**：单通道图像，灰度值对应颜色空间某种颜色。

57. **平滑**：中值，均值。**锐化一阶**：Robert, Sobel, Prewitt, Isotropic。**锐化二阶**：Laplace。

58. 巴特沃斯（效果好）、指数（无振铃）。低通（巴特沃斯+指数），高通（同上）。

59. **像素级**（HSI变换，低水平，光谱退化）；**特征级**（稀疏表示，中等水平，高分辨率，避免重采样）；**决策级**（特征提取识别后，高水平，容错好，代价高）。

60. BIP, BIL。

61. 青